Если Вы разбили ртутный термометр

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:

- Выключите вентилятор и кондиционер, выведите из помещения всех людей и домашних животных.

- Проветрите помещение без создания сквозняка не менее 1 часа.

- Перед сбором ртути наденьте резиновые перчатки.

- Тщательно соберите всю ртуть и разбившиеся части термометра в  небьющуюся емкость (например, пластиковую бутылку или банку с достаточно широким горлом), плотно закройте крышкой. Емкость храните в прохладном, недоступном для детей месте, отдельно от продуктов питания. Куда сдать емкость  с ртутью и остатками термометра можно узнать у специалистов по экологии местной Администрации или самостоятельно отвезти в ГУП «Экология» по адресу: г.Самара, ул. Мичурина,74. Режим работы: с 8-30 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00, выходные:сб,вс.

- Капельки ртути можно собрать с помощью шприца без иглы, резиновой груши, двух листов бумаги, лейкопластыря, скотча, газеты, ватного тампона или тряпочки смоченной водой или слабым (бледно-розового цвета)раствором марганцовокислого калия или слабым раствором любого хлорсодержащего вещества( хлорамин и т.п.)

- Место разлива ртути обработайте в 3 этапа: Протрите место , где разбился градусник, слабым ( бледно-розового цвета) раствором марганцовокислого калия или слабым раствором любого  хлорсодержащего вещества (хлорамин и т.п.) и оставьте на 1 час. Через 1 час место помойте горячим мыльным раствором ( или с добавлением любого средства для мытья посуды) и оставьте еще на 1 час. Затем окончательно все помойте чистой теплой водой. Мебель, паласы, ковры обрабатываются также.

- Перчатки и другие подручные материалы, с помощью которых проводилась уборка, соберите в пластиковый пакет и выбросьте в придомовой контейнер для сбора отходов.

НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ:

1.Нельзя создавать сквозняк, включать вентилятор и кондиционер до того, как вы собрали ртуть.

2. Нельзя подметать ртуть веником.

3. Нельзя собирать ртуть при помощи пылесоса.

4. Нельзя спускать ртуть в канализацию.

5. Нельзя выбрасывать ртуть и все разбившиеся части термометра в придомовые контейнеры для сбора отходов.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!